台灣之公路法規

|  |  |  | 拖車重量 | 車架重量 | 貨櫃重量 | 總重 | 公路法規 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重量 |  | 公噸 | 8.00 | 4.00 |  |  | 42.00 |
| D20' |  |  | 8.00 | 4.00 | 2.25 | 14.25 | 42.00 |
| D40' |  |  | 8.00 | 4.00 | 3.75 | 15.75 | 42.00 |
| D40H |  |  | 8.00 | 4.00 | 3.95 | 15.95 | 42.00 |
| D45 |  |  | 8.00 | 4.00 | 4.74 | 16.74 | 42.00 |
| 以上貨櫃可承載之最大貨重為 25 公噸 , 若櫃門上所標示之PAYLOAD為25公噸以下者 , 以該PAYLOAD為準 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拖車 | 車架 | 貨櫃 | 總計 | 公路法規 |
| 長 | 20' | 呎 | 12.00 | - | 20.00 | 32.00 | 59.04 |
|  |  | 公尺 | 3.66 | - | 6.06 | 9.72 | 18.00 |
|  | 40' | 呎 | 12.00 | - | 40.00 | 52.00 | 59.04 |
|  |  | 公尺 | 3.66 | - | 12.20 | 15.85 | 18.00 |
|  | 45' | 呎 | 12.00 | - | 45.00 | 57.00 | 59.04 |
|  |  | 公尺 | 3.66 | - | 13.72 | 17.38 | 18.00 |
| 寬 | 8' | 呎 | - | - | 8.00 | 8.00 | 8.20 |
|  |  | 公尺 | - | - | 2.44 | 2.44 | 2.50 |
| 高 | 8'6" | 呎 | - | 4.27 | 8.50 | 12.80 | 13.78 |
|  |  | 公尺 | - | 1.30 | 2.59 | 3.90 | 4.20 |
|  | 9' | 呎 | - | 4.27 | 9.00 | 13.30 | 13.78 |
|  |  | 公尺 | - | 1.30 | 2.74 | 4.05 | 4.20 |
|  | 9'6" | 呎 | - | 4.27 | 9.50 | 13.77 | 13.78 |
|  |  | 公尺 | - | 1.30 | 2.90 | 4.20 | 4.20 |